| CPAP WHISPERFLOW |  |
| --- | --- |
| PARÁMETROS | EAP |
| VÁLVULAS CPAP INEPENDIENTES | 10 cmH2O |
| BOTÓN ENCENDER/APAGAR |  |
| BOTÓN DE FLUJO |  |
| BOTÓN DE OXÍGENO |  |
| ANALIZADOR DE OXÍGENO | 98% |
| PRESIÓN MEDIANTE SUMINISTRO DE OXÍGENO (MANÓMETRO) |  |
| MONITORIZACIÓN PACIENTE | INICIO EAP |
| FC (latidos/min) | c/hora |
| FR (resp/min) | c/hora |
| TA (mmHg) | c/hora |
| PULSIOXIMETRÍA (%) | c/hora |
| Tª (ºC) | c/4 horas |
| O2, FUENTE EXTERNA (L/min) | 90% |

RECAMBIOS: SISTEMAS MASCARILLA-TUBULADURAS (PACK) + VÁLVULA PEEP (ELEGIR EL NÚMERO) ESTÁN UBICADOS EN ALMACEN

NO OLVIDAR

1.- Cuanta más larga sea la tubuladura mayor será la FiO2 mínima. Una tubuladura más larga aumenta la resistencia del circuito del paciente y hace que el generador admita menos aire.

2.- Antes de colocar la CPAP al paciente:

- Ajuste el botón de flujo (gire al máximo el botón).

- Gire el botón del oxígeno en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que el

analizador de oxígeno indique la FiO2 adecuada durante 30 segundos.

- Apáguela, conecte al paciente y vuélvala a encender.

- No olvidar el FILTRO